生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 ：     钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程

航道工程

项 目 编 号 ：        2017-330800-55-01-000553-000

建 设 地 点 ：             衢州市衢江区、龙游县

验 收 单 位 ：        衢州市巨江航运建设开发有限公司

2019年 12 月 23 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程 航道工程 |  |  | 行业类别 | 交通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 |  |  | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、 文号及时间 |  |  | 浙江省水利厅 浙水许[2007]16号 2007年4月 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、 文号及时间 |  |  | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、 文号及时间 |  |  | 浙江省发展和改革委员会 浙发改设计[2012]9号 2012年1月 |  |  |
| 项目建设起止时间 |  |  | 工程于2013年4月开工建设，2019年6月各分部工程全部完成交工验收。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  | 浙江省水利水电勘测设计院 |  |  |  |
| 水土保持初步设计单位 |  | 浙江省交通规划设计研究院 |  |  |  |
| 水土保持监测单位 |  | 浙江广川工程咨询有限公司 |  |  |  |
| 水土保持施工单位 |  | 浙江省第一水电建设集团有限公司、浙江宝业交通建设工程有限公司、浙江泰立建筑工程有限公司、上海大润港务建设集团有限公司、嘉兴万虹建设工程有限公司、浙江省衢州市交通建设集团有限公司、浙江常山金朝建筑工程有限公司和恒尊集团有限公司 |  |  |  |
| 水土保持监理单位 |  | 浙江公路水运工程监理有限公司、浙江联达工程项目管理有限公司、浙江通衢交通建设监理咨询有限公司和江苏科兴项目管理有限公司 |  |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 |  | 浙江广川工程咨询有限公司 |  |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的规定，衢州市巨江航运建设开发有限公司于2019年12月23日在衢州市主持召开了钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程航道工程水土保持设施竣工验收会。参加会议的有验收报告编制单位浙江广川工程咨询有限公司，以及施工、监理、水土保持方案编制、水土保持监测等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组成员和与会代表实地查看了已实施的水土保持工程设施现场，听取了验收报告编制单位关于水土保持设施验收报告的汇报，监测单位关于水土保持监测总结报告的汇报。经讨论和认真研究，形成验收意见如下： (一)项目概况 钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程施工时具体按红船豆枢纽及船闸工程、安仁铺枢纽及船闸工程和航道工程等三个工程分别实施并单独验收，本次验收工程为航道工程。 航道工程线路走向为：自衢州双港口沿河道主槽过衢江大桥经徐家坞、塔底至塔底船闸，出船闸后过沈家大桥，经黄甲山至安仁铺船闸，出闸后过高安大桥，经龙兴殿大桥至红船豆船闸，出闸后过汀塘圩大桥，经杨家大桥至小溪滩船闸，出船闸后经马家村、下童村达到衢州与金华两市的河道分界处，即本工程的终点，航线长57.5km。 工程主要建设内容包括改造航道57.5km（含4座船闸）；新建塔底、小溪滩2座船闸；改造桥梁1座；建设相关的锚泊服务区、助航设施等配套设施。航道按内河四级航道标准改造，塔底和小溪滩船闸均为Ⅲ等工程，主要建筑物为3 级，设计、校核洪水标准分别为50年、100 年一遇。 塔底和小溪滩船闸均由上、下闸首及闸室，上、下游引航道组成，其中塔底船闸全长967m，小溪滩船闸全长1350m；桥梁改造主要为汀塘圩大桥；衢州服务区岸线长度240.2m，陆域面积0.67hm2，龙游服务区岸线长度240.2m，陆域面积0.75hm2；在下埠头、团石、龙游设置3处锚地，锚地采用靠岸系泊，每处靠船泊位长度为223.2m。 工程汀塘圩大桥于2013年4月开工，2016年2月完成交工验收；小溪滩船闸于2014年10月开工，2017年12月完成交工验收；塔底船闸于2015年11月开工，2018年11月完成交工验收；航道疏浚于2016年9月开工，2017年12月完成交工验收；航道配套工程于2016年9月开工，2018年12月完成交工验收。工程批复概算总投资8.48亿元，建设单位为衢州市巨江航运建设开发有限公司。 (二)水土保持方案批复情况（含变更） 2007年4月2日，浙江省水利厅以“浙水许〔2007〕16号”文对《钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程水土保持方案报告书（报批稿）》予以批复，该方案报告书包括红船豆枢纽及船闸工程、安仁铺枢纽及船闸工程和航道工程等。 (三)水土保持初步设计或施工图设计情况 2012年1月19日，浙江省发展和改革委员会以“浙发改设计[2012]9号”批复了《钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程航道工程初步设计报告》。 (四)水土保持监测情况 2018年3月，浙江广川工程咨询有限公司开展工程水土保持监测工作，该公司定期开展现场监测，并按时向水行政主管部门提交监测报告。水土保持监测时间为2018年3月~2019年11月，布设监测点10处。监测期内，工程区土壤侵蚀总量为16496t，各项水土流失防治指标均达到目标值。 现场监测及调查结果表明，在工程建设过程中通过采取各种水土流失防治措施，工程扰动土地整治率达到99.90%，水土流失总治理度达到99.27%，拦渣率达到96%，土壤流失控制比1.43，林草植被恢复率达到99.12%，林草覆盖率为10.97%，基本上控制了因工程建设造成的水土流失，工程对生态环境的影响已基本得到了恢复。 (五)验收报告编制情况和主要结论 工程完工后，建设单位从水土保持“三同时”制度落实情况、水土保持设施建设情况、水土流失治理效果和运行期水土保持设施管护责任落实情况等方面，对工程进行了全面的调查评估。在此基础上，浙江广川工程咨询有限公司编制完成了《钱塘江中上游衢江（衢州段）航运开发工程航道工程水土保持设施验收报告》。 建设单位委托施工单位进行水土保持工程施工，完成了表土剥离、覆土、土地整治、排水等工程措施，船闸管理区和锚泊服务区综合绿化、桥梁绿化等植物措施，临时排水沉沙、砂石料堆场临时防护等临时措施，积极预防和治理因工程建设可能引起的水土流失。 工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施同主体工程进行施工、监理和质量检验，其工程质量基本达到要求，建成后具有较好的水土流失防治效果。运行期，工程由衢州市巨江航运建设开发有限公司负责工程区内水土保持设施的管理和养护。 工程按浙江省水利厅批复的水土保持方案及初步设计要求基本落实了设计的水土保持设施，各项设施质量合格，运行正常，水土流失防治指标达到了方案确定的防治目标，运行期管护责任已落实。因此，工程水土保持设施达到竣工验收条件。 (六)验收结论 验收组认为，建设单位重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，手续完备，资料基本齐全；建设单位在工程建设中按照“三同时”制度的要求，落实了水土保持监测工作，较好地完成了水土流失防治工作，建成的水土保持设施达到了水土保持技术规范、标准的要求，质量合格，具备正常运行条件，运营期的管理维护责任已得到落实，同意水土保持设施通过竣工验收。 (七)后续管护要求 加强对各类水土保持设施的管护工作。