生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：  建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路

工程（柯城区段）

项目编号：           衢州水利〔2016〕26号

建设地点：              衢州市柯城区

验收单位：     衢州市巨江航运建设开发有限公司

2021年 7 月 13 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段） | 行业 类别 | 公路工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 衢州市水利局 衢州水利〔2016〕26号、2016年1月29日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 浙江省发展和改革委员会 浙发改设计〔2017〕7号、2017年1月25日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年8月-2019年11月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 衢州市水利水电勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 衢州市交通设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 浙江中冶勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 台州市椒江交通建设工程有限公司、路港集团有限公司、浙江省衢州市交通建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 浙江通衢工程管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 浙江中冶勘测设计有限公司 |  |  |

二、验收意见

衢州市巨江航运建设开发有限公司于2021年7月13日在衢州市柯城区主持召开了建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）验收会议，参会人员包括建设单位、施工单位、监理单位、水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、水土保持验收编制单位等的代表及特邀专家（见签到单），以建设单位为组长。 （一）项目概况 工程位于衢州市柯城区。主线路线起点沿物流大道与滨巷中路交叉处，起点桩号K7+012，终点在上万西北面与石华线形成T型平面交叉，终点桩号K21+865，长14.853km；丰家连接线与主线在K18+225处相接，终点与杭金衢高速西互通连接线相接，长2.032km。工程线路总长16.885km，全线设置桥梁1801.54m/8座，其大桥1634.3m/2座，中桥46.04m/1座，小桥121.20m/5座；涵洞54道，其中圆管涵1086.75m/32道，倒虹吸133.67m/4道，盖板涵238.18m/6道，箱涵453.46m/8道；平面交叉12处；改移1335m/14处，其中改路工程545m/4处，改渠工程179m/4处，改河工程611m/6处。 主线全长14.853km，设置桥梁1741.42m/5座，其中大桥1634.30m/2座，中桥46.04m/1座，小桥61.08m/2座；涵洞39道，其中圆管涵902.17m/28道，倒虹吸133.67m/4道，盖板涵113.0m/3道，箱涵274.14m/4道；平面交叉10处；改移工程1008m/8处，其中改路工程440m/3处，改河568m5处。 丰家连接线全长2.032km，设置桥梁60.12m/3座，均为小桥；涵洞15道，其中圆管涵184.58m/4道，盖板涵125.18m/3道，箱涵179.32m/4道；平面交叉2处；改移工程327m/6处，改路工程105m/1处，改渠工程179m/4处，改河工程43m/1处。 工程建设总工期40个月，2016年8月开工，2019年11月完工。 工程总投资84049.35万元，其中土建投资61270.90万元，由省交通运输厅补助及衢州市政府财政性资金筹措。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2015年11月，衢州市交通投资集团有限公司委托衢州市水利水电勘测设计有限公司承担《建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程水土保持方案报告书》的编制任务；2016年1月，衢州市水利局以“衢州水利〔2016〕26号”文对方案予以批复。 本方案不涉及不涉及水土保持重大变更。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 工程水土保持后续设计按照主体工程变化，水土保持总体布局稍作微调，水土保持措施量随之调整。主要措施包括沉沙池、排水沟、绿化、场地平整、恢复园地、表土剥离、绿化覆土、临时排水沟等。 （四）水土保持监测情况 2017年10月，建设单位委托浙江中冶勘测设计有限公司进行工程水土保持监测工作。水土保持监测单位按照技术规范要求，对项目进行定期调查及定位监测。 监测结论：本项目在建设过程中，水土保持方案设计的水土保持工程措施、植物措施已基本落实，已实施的水土保持措施投入运行使用以来，总体运行良好，具有良好的水土保持防治效果。 （五）验收报告编制情况和主要结论 本项目验收报告由浙江中冶勘测设计有限公司编制，于2021年7月完成。 验收报告主要结论：各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，暴雨后未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持措施实施至今，有效控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项目区的生态环境。项目建设中各水土流失区域均得到了有效地治理和改善，扰动土地整治率100%，水土流失总治理度99.56%，土壤流失控制比1.68，拦渣率98.30%，林草植被恢复率99.04%，林草覆盖率45.31%。各项指标均达到批复方案确定的防治目标。 （六）验收结论 验收结论：工程实施过程中按照水土保持“三同时”原则及时落实了水土保持各个环节的工作。按照水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件。 因此同意建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 工程交付后，必须落实日常管理责任，做好项目区日常检查和围护管理工作，特别是绿化苗木、植被的养护、水土保持设施安全、有效运行，充分发挥水土保持设施综合效益。.